南阳师院课程（课时）教学计划

课    程：    PLC原理与设计应用

教    师：        黄义定

系 （院）：    机电工程学院

学年学期： 2016~2017学年第二学期

南阳师范学院课程教学安排

| 教材名称及使用版本 |  | PLC原理与设计应用（第一版） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本课程教学计划课时数 |  |  | 36 | 本课程实际安排课时数 | 36 |
| 教学内容及课时分配情况 | - PLC概述…………………………………………2学时 - 电气基础…………………………………………2学时 - PLC控制基础……………………………………2学时 - PLC编程语言……………………………………4学时 - S7200指令系统…………………………………10学时 - PLC控制系统设计………………………………12学时 - PLC编程软件应用……………………………… 2学时 - S7200网络通信……………………………… … 2学时 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

南阳师范学院课时教学计划

| 章节 |  | 第1章 |  | 课题 |  | PLC概述 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划课时数 |  |  | 2 |  | 授课班级 |  | 2015级自动化&机械电子 |
| 教学目的 | （1）理解和掌握PLC的工作原理。 （2）了解PLC的产生和发展。 （3）了解PLC的主要应用。 （4）了解PLC的生产厂家。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 | 理解和掌握PLC的工作原理以及与PC的区别 |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 | PLC的工作原理 |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法和手段 | 结合多媒体的理论讲解 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

| 教 学 内 容 | 批注 |
| --- | --- |
| - PLC概述 ## 1.1 什么是PLC PLC是Programmable Logic Controller的缩写，意思就是可编程逻辑控制器。其实这是早期的PLC，由于它仅仅是用来进行逻辑控制的，所以称为可编程逻辑控制器。但是随着微电子技术的发展，开始采用微处理器作为PLC的中央处理单元，使PLC不仅可以进行逻辑控制，而且可以进行模拟量的控制。所以在1980年美国电器制造协会（NEMA）又重新命名为可编程控制器（Programmable Controller），但是为了避免和个人计算机（PC，Personal Computer）混淆，继续沿用PLC。 上面只是对它的字面意思的解释，那到底什么是可编程控制器呢？它的定义是可编程控制器是一种数字运算的电子系统，是专为工业环境下应用而设计的。它采用可编程的存储器，用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令，并通过数字式或模拟式的输入和输出，控制各种机械或生产过程。 对于这个定义有几点说明。 （1）PLC是一种数字运算的电子系统。这样就限制了它的范围，是在数字运算范围内的电子系统，和其他的电子系统就分开了。也许大家会想到个人计算机也是数字运算的电子系统，为什么不能用呢？这就是它定义的第二部分。 （2）专为工业环境应用而设计的。个人计算机一般是在室温下应用的，而PLC是在工业环境下应用的，它的抗恶劣环境能力强，可以应用在高温下、沙漠中和海洋里等。 （3）控制各种机械或生产过程。PLC并不能做什么高级的工作，主要是做些机械的、生产性的活动。 （4）它采用可编程的存储器，用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令（这里主要是讲PLC的运行，主要是运行这些指令）。 通过上面对这个定义的理解，头脑中一定会形成这样一个印象，PLC并不是一个简单的器件，而是一个软件加硬件的结合，它的程序（软件）是核心部分，硬件主要是在外部用来控制机械或者生产过程。可以想像为PLC就是放在某个地方能够用来做控制的东西就可以了。 PLC与单片机有什么区别呢？ （1）PLC更注重于工业应用，对于防干扰、设备接口、联网、模块化都有完善的技术支撑，使用更简单，但成本高。 （2）单片机技术含量高，使用灵活但是工作量很大，对于抗干扰、模块化要求低，成本低廉，应用广泛。特别适合开发消费电子、商业应用的电子、玩具、家电等。 （3）PLC是建立在单片机之上的产品，单片机是一种集成电路，两者不具有可比性。 （4）单片机可以构成各种各样的应用系统，从微型、小型到中型、大型都可以，PLC是单片机应用系统的一个特例。 （5）不同厂家的PLC有相同的工作原理，类似的功能和指标，有一定的互换性，质量有保证，编程软件正朝标准化方向迈进。这正是PLC获得广泛应用的基础。而单片机应用系统则是八仙过海，各显神通，功能千差万别，质量参差不齐，学习、使用和维护都很困难。 最后，从工程的角度，谈谈PLC与单片机系统的选用。 （1）对单项工程或重复数极少的项目，采用PLC方案是明智、快捷的途径，成功率高，可靠性好，但成本较高。 （2）对于量大的配套项目，采用单片机系统具有成本低、效益高的优点，但这要有相当的研发力量和行业经验才能使系统稳定、可靠地运行。最好的方法是将单片机系统嵌入PLC，这样可大大简化单片机系统的研制时间，使性能得到保障，效益也就有保证。 那么，PLC到底是哪里来的呢？下面就看本章的第二个问题。 - 1.2 PLC的产生和发展 早期的控制系统都是继电器控制系统，但是到了20世纪60年代和70年代，继电器控制的缺点就暴露出来了。当然它是有很多优点的，简单易懂、操作方便、价格便宜（例如，一些常开常闭触点、线圈，就这些简单的符号就能表达一个系统，让别人一看简单易懂。在操作方面都是些按钮，操作简便，继电器价格也便宜）。到现在为止并不是说继电器已经完全抛弃了或者不用了，但是主要是用在一些小的系统上。 如果是在一些比较大的系统，对于继电器控制来说，就存在明显的缺点，如接线比较复杂（见图1-1）、生产工艺变化的适应性较差等，特别是它是靠硬连线逻辑构成的系统（硬连线就是一般的导线）。对于这些情况大家会想到如果能用程序来修改不就更好了吗？这就是后来的PLC。 在20世纪60年代到70年代，计算机系统也得到了发展，它优点就是功能完备、灵活性、通用性好。特别是计算机的计算能力特别强。在这个时候，有人就会想到把继电器系统和计算机系统二合一，计算机系统编程容易、计算速度快，就内置在继电器系统上，而继电器系统操作方便就负责外围的设备。提出这种设想的是1968年美国的通用汽车公司，当时主要是为它生产汽车而考虑的，但是他们对计算机不是很了解。到了1969年，美国数字设备公司研制出了世界上第一台PLC，型号称为PDP-14。图1-2是德国西门子公司的S7-200。 图1-1 继电器控制系统 图1-2 S7-200 （1）模式选择器。用于手动选择操作模式： STOP = 停机模式；不执行程序 TERM = 运行程序；可以通过编程器进行读/写访问 RUN = 运行程序；通过编程器仅能进行读操作 状态指示器 SF =系统错误；CPU内部错误 （LED） RUN =运行模式；绿灯 STOP = 停机模式；黄灯 DP = 分布式I/O（仅对CPU 215） （2）存储器卡。存储器卡的插槽。存储器卡用来在没有供电的情况下不需要电池就可以保存用户程序。 （3）PPI连接。编程设备、文本显示器或其他的CPU通过这里连接。 图1-3和图1-4所示是德国西门子公司的S7-300及S7-400 PLC。 图1-3 S7-300 图1-4 S7-400 到目前为止，PLC的发展经历了五个阶段： 第一阶段：从第一台PLC到20世纪70年初期，CPU是采用中小规模集成电路，存储器为磁芯存储器（抗电磁干扰能力差）。 第二阶段：20世纪70年代初期到70年代末期。CPU是采用微处理器，存储器是EPROM。 第三阶段：20世纪70年代末期到80年代中期。CPU采用8位和16位微处理器，有些还采用多微处理器。存储器采用EPROM 、EAROM 、CMOS RAM。 第四阶段：20世纪80年代中期到90年代中期。PLC全面采用8位、16位的微处理芯片的位片式芯片，处理速度达到1ns/步。 第五阶段：20世纪90年代中期到现在。PLC采用16位和32位微处理芯片，有的已经使用RISC芯片。 PLC的发展与PC的发展相比较是落后一点，主要原因不是CPU装不上去，而是PLC的发展一定要和外围设备的发展相配套。 PLC会向哪个方向发展呢？ 同计算机的发展类似，目前，可编程序控制器正朝着两个方向发展。 一是朝着小型、简易、价格低廉的方向发展。如OMRON公司的CQM1、 SIEMENS公司的S7-200一类可编程序控制器，2009年又推出了S7-1200，SIEMENS公司将会把最新的通信和控制技术应用在S7-1200这款产品上，同样，SIEMENS也将会用S7-1200这款产品强力打造全球PLC中低端市场。这种可编程序控制器可以广泛地取代继电器控制系统，用于单机控制和规模比较小的自动化生产线控制。 二是朝着大型、高速、多功能和多层分布式全自动网络化方向发展。这类可编程序控制器一般为多处理器系统，有较大的存储能力和功能很强的输入/输出接口。系统不仅具有逻辑运算、计时、计数等功能，还具备数值运算、模拟调节、实时监控、记录显示、计算机接口、数据传送等功能，还能进行中断控制、智能控制、过程控制、远程控制等。通过网络可以与上位机通信，配备数据采集系统、数据分析系统、彩色图像系统的操纵台，可以实现自动化工厂的全面要求。它会向高速度、大容量方向发展。目前很多已经使用64bitRISC芯片，多CPU并行、分时、分任务处理，这样速度可以达到ns级。 大中型CPU的扫描速度在0.2ms/K步。 目前PLC最大容量是几百千字节（KB），最大是几兆字节（MB）。 - 1.3 PLC的工作原理 在讲述PLC工作原理之前我们先来看看继电器控制的例子，如图1-5所示。 - 1．采用继电器控制 图1-5（a）是它的控制原理图，图1-5（b）是一个电动机主电路图，也就是它的接线图。上面接的是电源，这个符号是熔丝标志，电源可以得到过滤，不会出现过载现象。虚线表示是联动开关，表明这三个开关一起动作。通过接线连接下面两个电动机M1和M2。KM1和KM2也是联动开关，在实际中就是强电开关，就是我们平时见到的闸刀开关，是手动方式操作的。如果采用继电器控制的话，KM1和KM2作为被控对象，用一个线圈的通和断，也就是1和0来决定开关KM1的通和断。从这个图中我们可以设计两个线圈KM1和KM2，通过线圈的吸合作用来实现对该电路的控制。这就是继电器控制。 图1-5（a）并不是一个完整的控制电路图，只是一个电路控制原理图。看到的并不是它的实际摆放图。先看图中的几个符号，SB1、SB2是按钮，SB1表示常开，SB2表示常闭，这都是在初始状态下的状况。KM1、KM2是接触器，KT是时间继电器。从图1-5（a）中可以看到，有两个KM1，右边的KM1表示一个线圈，通过它的吸合作用来决定左边的KM1的通和断，也就是右边的KM1起主动作用，左边的是被控对象。同样，KT也是一样的，只不过它是在一定的时间延时之后才可以导通，图中显示的是10s，也就是在KT通电10s时间后，开关KT才可以闭合。 图1-5 采用继电器控制 下面看它是如何工作的。按下SB1，因为SB2是常闭的，KM1是通的，开关KM1被吸合，所以电动机M1就转动了。这个时候KT也是通的，但是开关KT是在10s之后才会被吸合，这个时候KM2才是通的，所以M2才会转动。从上面的过程中我们可以看出，通过一个开关SB1实现了两个电动机的启动。 从上面的过程中可以看出SB2好像没有用。其实它可以在这里实现两个电动机的停止。当我们按下SB2时，图1-5（a）中右边的支路是断的，所以M1就停止了。那么这个时候M2会不会在10s之后停止？不会。因为支路一断电后，开关KT马上就断开了，并不像通电时的吸合过程要在10s之后。不过，也可以这样理解，SB2是放在主干路上，当然可以同时实现对M1和M2的停止。 从这个简单的例子中，我们可以看到使用一个开关实现对两个电动机的启动，使用另外一个开关实现对两个电动机的停止。 既然PLC控制比继电器控制优越，那么怎么用PLC进行控制呢？下面我们来一一介绍。 - 2．采用PLC控制 从图1-6中我们可以看到，比刚才的图1-5简单了不少。我们知道PLC控制是继电器控制和计算机控制的结合。继电器控制是负责外围的设备，计算机是负责里面的程序。在图1-6中，左边是输入，右边是输出，核心部分是里面的程序。这里强调一点就是上面仅仅显示的是输入/输出的连线问题，并不代表输入/输出的联系，它们之间的联系是通过中间的程序体现出来的。刚才我们知道SB1可以控制KM1和KM2来实现两个电动机的启动，SB2实现两个电动机的停止。这个是留给我们的程序来做的，下面来看看我们的程序是如何设计的？ 其实左边部分和右边部分刚才已经看到了，上面的I0.0和I0.1只是开关SB1和SB2的代号，把它转换成两个线圈了，但是编程用户并不把它当成SB1和SB2，它们只是和程序之间有个对应关系罢了。比较一下图1-5的继电器控制和图1-7的PLC控制，其实它们基本上是一样的，只不过刚才采用的是继电器控制中的常开和常闭符号，现在采用的是梯形图中的常开和常闭符号。它们的工作原理是一样的。例如，当我们按下开关SB1后，线圈I0.0导通，通过吸合作用使梯形图中的常开闭合，I0.1本来就是闭合的，Q0.0线圈是导通的，所以开关KM1吸合，M1启动。10s之后，开关T37吸合，线圈Q0.1是导通的，所以开关KM2吸合，M2启动。 图1-6 采用PLC控制 图1-7 PLC控制的等效电路图 停止过程也一样。细心的人可以看到，图1-5的继电器控制里面SB2是常闭的，在图1-7的PLC控制里面是常开的。这是由PLC的特性所决定的，就是说，所有的开关在刚开始都是开的。看着好像逻辑有问题，但是只要在编写程序时把SB2作为常闭就可以了，只是它的连接线是常开罢了。这样的一个好处就是把连接线和控制电路分开了。这样有三个好处： （1）接线时就只注意哪些是输入，哪些是输出。 （2）设计程序时方便。如果它是常闭就设计成常闭，是常开就设计成常开。 （3）I0.1和常闭符号之间只差一个非。如果0代表常开，则非0就代表常闭。NOT I0.1代表常闭。 我们再来看看图1-7，SB1是启动按钮，SB2是停止按钮，现在如果把SB1作为停止按钮，SB2是启动按钮，我们没有必要管外面的连线，只需要修改里面的程序就可以了。这就是它比继电器控制有优势的地方了。如果对于比较复杂的系统来说，要重新换一种方法时，如果是继电器控制的话，要拔掉多少根线，然后再要连接多少根线。可是对于PLC控制来说只要修改其中的部分程序就可以了。这样不仅对设计带来了方便，而且可靠性也得到了提高。 从这个简单的例子我们可以看出，对于以后我们进行PLC控制设计时，主要有两个方面： ◆ 分配I/O接口。 ◆ 设计程序。 - 3．PLC控制原理简述 （1）当按下SB1时，输入继电器I0.0的线圈通电，I0.0的常开触点闭合，使输出继电器Q0.0的线圈得电，Q0.0对应的硬输出触点闭合，KM1得电，M1开始运转，同时，Q0.0的一个常开触点闭合并自锁。 （2）时间继电器T37的线圈通电开始延时，10s后T37的常开触点闭合，输出继电器Q0.1的线圈得电，Q0.0对应的硬输出触点闭合，KM2得电，M2开始运转。 （3）当按下SB2时，输入继电器I0.1的线圈通电，I0.1的常闭触点断开，Q0.0、T37的线圈均断电，Q0.1的线圈也断电，Q0.0、Q0.1两个硬输出触点随之断开，KM1、KM2断电，M1、M2停转。 - 4．小结 本节通过对一个简单的电路分别实现继电器控制和PLC控制，从而使大家明白几个问题： （1）继电器控制和PLC控制的优、缺点（继电器连线繁杂，更换麻烦，而PLC比较方便）。 （2）PLC控制和接线（PLC控制是软件控制和硬件控制的结合）。 （3）接线（对于接线不管是常开还是常闭，只有在控制程序里面才给予考虑）。 （4）控制程序（是按照一定的流程进行的。对于一个程序编写得好坏、能不能运行关键是对程序的流程理解得对不对）。 - 1.4 PLC的主要应用 - 1．开关量的控制 开关量的逻辑控制是PLC控制最基本的控制。目前，PLC控制的首先目标就是开关量的控制。它取代传统的继电器电路，实现逻辑控制、顺序控制，既可以用于单台设备的控制，也可以用于多机群控及自动化流水线。如注塑机、印刷机、订书机械、组合机床、磨床、包装生产线、电镀流水线等。 - 2．模拟量的闭环控制 PLC厂家都生产配套的A/D、D/A转换模块，可以处理模拟量（温度、压力、流量、液位和速度等），从而实现对模拟量的控制。 - 3．数据采集和监控 PLC具有数学运算（含矩阵运算、函数运算、逻辑运算）、数据传送、数据转换、排序、查表、位操作等功能，可以完成数据的采集、分析及处理。这些数据可以与存储在存储器中的参考值比较，完成一定的控制操作，也可以利用通信功能传送到别的智能装置，或将它们打印制表。数据处理一般用于大型控制系统，如无人控制的柔性制造系统；也可用于过程控制系统，如造纸、冶金、食品工业中的一些大型控制系统。 - 4．通信联网和集散控制 随着计算机控制的发展，工厂自动化网络发展很快，各PLC厂商都十分重视PLC的通信功能，纷纷推出各自的网络系统。最新生产的PLC具有RS-232、RS-422、RS-485或现场总线等通信接口，可进行远程I/O控制，实现多台PLC联网和通信。 在系统构成时，可由一台计算机与多台PLC构成“集中管理、分散控制”的分布式控制网络，以便完成较大规模的复杂控制。 - 1.5 PLC的生产厂家 德国西门子公司SS系列的产品，有SS-95U、100U、115U、135U及155U。135U、155U为大型机，控制点数可达6000多点，模拟量可达300多路。还推出了S7系列机，有S7-200（小型）、S7-300（中型）及S7-400机（大型）。 日本OMRON公司的CPM1A型机，P型机，H型机，CQM1、CVM、CV型机，Ha型、F型机等，大、中、小、微均有，特别在中、小、微方面更具特长，在中国及世界市场，都占有相当的份额。 美国通用电气公司的GE-Ⅱ系列PLC。GE公司的代表产品是小型机：GE-1、GE-1/J、GE-1/P；中型机：GE-Ⅲ；大型机：GE-V。 美国莫迪康公司（施耐德）的984机也是很有名的。其中，E984-785可安装31个远程站点，总控制规模可达63535点。小的为紧凑型，如984-120，控制点数为256点，在最大与最小之间，共20多个型号。 美国AB（Alien-Bradley）公司创建于1903年，在世界各地有20多个附属机构，10多个生产基地。可编程控制器也是它的重要产品。它的PLC-5系列是很有名的，有PLC-5/10～PLC-5/250多种型号。另外，也有微型PLC，SLC-500即为其中一种。有三种配置，有20、30及40I/O配置选择，I/O点数分别为12/8、18/12及24/16三种。 日本三菱公司的PLC也是较早推广到我国来的。其小型机F1\F2\FX系列在国内用得很多，它的大中型机为A系列、QnA系列、Q系列等。 日本日立公司也生产PLC，其E系列为箱体式的。基本箱体有E-20、E-28、E-40、E-64。其I/O点数分别为12/8、16/12、24/16及40/24。另外，还有扩展箱体，规格与主箱体相同，其EM系列为模块式，可在16～160之间组合。 日本东芝公司也生产PLC，其EX小型机及EX-PLUS小型机在国内也用得很多。它的编程语言是梯形图，其专用的编程器用梯形图语言编程。另外，还有EX100系列模块式PLC，点数较多，也是用梯形图语言编程。 日本松下公司也生产PLC。FPI系列为小型机，结构也是箱体式的，尺寸紧凑；FP3为模块式的中型机，控制规模也较大，工作速度也很快，执行基本指令仅0.1ms；FP5/FP10、FP10S（FP10的改进型）、FP20为大型机，其中FP20是最新产品。 日本富士公司也有PLC。其NB系列为箱体式的小型机。NS系列为模块式。 我国有许多厂家、科研院所从事PLC的研制与开发，如中国科学院自动化研究所的PLC-0088，北京联想计算机集团公司的GK-40，上海机床电器厂的CKY-40，上海起重电器厂的CF-40MR/ER，苏州电子计算机厂的YZ-PC-001A，原机电部北京机械工业自动化研究所的MPC-00l/20、KB-20/40，杭州机床电器厂的DKK02，天津中环自动化仪表公司的DJK-S-84/86/480，上海自立电子设备厂的KKI系列，上海香岛机电制造有限公司的ACMY-S80、ACMY-S256，无锡华光电子工业有限公司（合资）的SR-10、SR-20/21等。 |  |

南阳师范学院课时教学计划

| 章节 |  | 第2章 |  | 课题 |  | 电气基础 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划课时数 |  |  | 2 |  | 授课班级 |  | 2015级自动化&机械电子 |
| 教学目的 | （1）理解低压电器的分类和常见的低压电器。 （2）掌握控制按钮与行程开关。 （3）掌握接触器与继电器的工作原理及应用。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 | （1）控制按钮与行程开关。 （2）接触器与继电器的工作原理 |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 | 接触器与继电器的工作原理 |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法和手段 | 结合多媒体的理论讲解 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

| 教 学 内 容 | 批注 |
| --- | --- |
| - 电气基础 设备不仅要有驱动（动力）装置，而且还需要一套控制装置，即各类电器，用于实现各种工艺要求。对电能的生产、输送、分配和使用起控制、调节、检测、转换及保护作用的电工器械称为电器。 电器分为低压电器和高压电器。一般情况下，把工作在交流电压1200V或直流电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品称为低压电器。 - 2.1 低压电器的分类 - 1．按用途分类 （1）控制电器：用于各种控制电路和控制系统的电器，如接触器、继电器等。 （2）主令电器：用于自动控制系统中发送控制指令的电器，如按钮、行程开关等。 （3）保护电器：用于保护电路及用电设备的电器，如熔断器、热继电器等。 （4）配电电器：用于电能的输送和分配的电器，如低压断路器、隔离器等。 （5）执行电器：用于完成某种动作或传动功能的电器，如电磁铁、电磁离合器等。 - 2．按工作原理分类 （1）电磁式电器：根据电磁感应原理来工作的电器，如交直流接触器、各种电磁式继电器等。 （2）非电量控制器：电器的工作是靠外力或某种非电物理量的变化而动作的电器，如刀开关、行程开关、按钮、速度继电器、压力继电器、温度继电器等。 - 3．按操作方式分类 （1）自动电器：时间继电器、速度继电器等。 （2）手动电器：按钮、刀开关、转换开关等。 - 4．按触点类型分类 （1）有触点电器：继电器、接触器、行程开关等。 （2）无触点电器：固态继电器、接近开关等。 - 2.2 控制按钮 控制按钮是用来短时接通或者分断小电流电路的控制电器；是发出控制指令或者控制信号的电器开关；是一种手动且一般可以自动复位的主令电器。用于对电磁起动器、接触器、继电器及其他电气线路发出指令信号控制。 在控制电路中，通过按动按钮发出相关的控制指令来控制接触器、继电器等电器。再由继电器、接触器等其他电器受控后的工作状态实现对主电路进行通断的控制要求。 控制按钮常分为常开（动合）按钮、常闭（动断）按钮和复合按钮，如图2-1所示。 图2-1 控制按钮的图形符号和电路符号 为了标明各个按钮的作用，避免误操作，通常将按钮帽做成不同的颜色以示区别，其颜色有红、橘红、绿、黑、黄、蓝、白等颜色。一般以橘红色表示紧急停止按钮；红色表示停止按钮；绿色表示启动按钮；黄色表示信号控制按钮，如图2-2所示。 图2-2 控制按钮的实物图片 - 2.3 行程开关 根据生产机械的移动距离发出控制指令以控制其运行方向或移动距离长短的主令电器，称为行程开关。 若将行程开关安装于生产机械行程中的某一点处，以限制其行程，则称为限位开关或位置开关。 行程开关广泛用于各类机床和起重机械中以控制其行程。其作用与按钮开关相同。只是其触点的动作不是靠手动来完成，而是利用生产机械运动部件的碰撞使其触点动作来接通或者分断电路，从而限定机械运动的行程、位置或改变机械运动部件的运动方向或状态，达到自动控制的目的。例如，行车运动到终端位置自动停车，工作台在指定区域内的自动往返移动，都是由运动部件运动的位置或行程来控制的，这种控制称为行程控制。 - 2.3.1 行程开关的结构分类 - 1．直动式行程开关 1—推杆；2—弹簧；3—动断触点； 4—动合触点 图2-3 直动式行程开关结构 原理图 动作原理同按钮类似，所不同的是，一个是手动；另一个则由运动部件的撞块碰撞。当外界运动部件上的撞块碰压按钮使其触点动作，当运动部件离开后，在弹簧作用下，其触点自动复位。 直动式行程开关结构原理图如图2-3所示，其动作原理与按钮开关相同，但其触点的分合速度取决于生产机械的运行速度，不宜用于速度低于0.4m/min的场所。 - 2．滚轮式行程开关 当运动机械的挡铁（撞块）压到行程开关的滚轮上时，传动杠连同转轴一同转动，使凸轮推动撞块，当撞块碰压到一定位置时，推动微动开关快速动作。当滚轮上的挡铁移开后，复位弹簧就使行程开关复位。这种是单轮自动恢复式行程开关。而双轮旋转式行程开关不能自动复原，它是依靠运动机械反向移动时，挡铁碰撞另一滚轮将其复原。 滚轮式行程开关结构原理图如图2-4所示，当被控机械上的撞块撞击带有滚轮的撞杆时，撞杆转向右边，带动凸轮转动，顶下推杆，使微动开关中的触点迅速动作。当运动机械返回时，在复位弹簧的作用下，各部分动作部件复位。 注意： 滚轮式行程开关又分为单滚轮自动复位和双滚轮（羊角式）非自动复位式，双滚轮行移开关具有两个稳态位置，有“记忆”作用，在某些情况下可以简化线路。 1—滚轮；2—上转臂；3、5、11—弹簧；4—套架；6—滑轮；7—压板；8、9—触点；10—横板 图2-4 滚轮式行程开关结构原理图 - 3．微动式行程开关 微动式行程开关是对操作力和行程要求很小的行程开关，如图2-5所示。 1—推杆；2—弹簧；3—压缩弹簧；4—动断触点；5—动合触点 图2-5 微动式行程开关 - 2.3.2 行程开关的用途 - 1．用于日常生活 行程开关的应用方面很多，很多电器里面都有它的身影。这么简单的开关能起什么作用？它主要是起连锁保护的作用。最常见的例子莫过于在洗衣机和录音机（录像机）中的应用了。 在洗衣机的脱水（甩干）过程中转速很高，如果此时有人由于疏忽打开洗衣机的门或盖后，再把手伸进去，很容易对人造成伤害，为了避免这种事故的发生，在洗衣机的门或盖上装了个电接点，一旦有人开启洗衣机的门或盖时，就自动把电动机断电，甚至还要靠机械办法联动，使门或盖一打开就立刻“刹车”，强迫转动着的部件停下来，免得造成人身伤害。 在录音机和录像机中，我们常常使用到快进或者倒带，磁带急速地转动，但是当到达磁带的端点时会自动停下来。在这里行程开关又一次发挥了作用，不过这一次不是靠碰撞而是靠磁带张力的突然增大引起动作的。 - 2．用于工业 行程开关主要用于将机械位移转变成电信号，使电动机的运行状态得以改变，从而控制机械动作或用作程序控制。 行程开关真正的用武之地是在工业上，在那里它与其他设备配合，组成更复杂的自动化设备。 机床上有很多这样的行程开关，用它控制工件运动或自动进刀的行程，避免发生碰撞事故。有时利用行程开关使被控物体在规定的两个位置之间自动换向，从而得到不断的往复运动。例如，自动运料的小车到达终点碰到行程开关，接通了翻车机构，就把车里的物料翻倒出来，并且退回到起点。到达起点之后又碰到起点的行程开关，把装料机构的电路接通，开始自动装车。这样下去，就成了一套自动生产线，用不着人管，夜以继日地工作，节省了人的体力劳动。 - 2.4 接近开关 接近开关又称无触点行程开关，是理想的电子开关量传感器。当检测体接近开关的感应区域，开关就能无接触、无压力、无火花、迅速发出电气指令，准确反应出运动机构的位置和行程，即使用于一般的行程控制，其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力，是一般机械式行程开关所不能相比的。它广泛地应用于机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业。在自动控制系统中可作为限位、计数、定位控制和自动保护环节。接近开关具有使用寿命长、工作可靠、重复定位精度高、无机械磨损、无火花、无噪声、抗振能力强等特点。因此，接近开关的应用范围日益广泛，其自身的发展和创新的速度也是极其迅速。 - 2.4.1 接近开关的工作原理 接近开关是一种无接触式物体检测装置，当被测物接近其工作面并达到一定距离时，不论检测物体是运动的还是静止的，接近开关都会自动的发出物体接近而动作的信号，而不像机械式行程开关那样需要机械碰撞。 - 2.4.2 接近开关分类 接近开关按工作原理一般分为电感式和电容式两种。 电感式接近开关的感应头是一个具有铁氧体磁芯的电感线圈，只能用于检测金属体。振荡器在感应头表面产生一个交变磁场，当金属块接近感应头时，金属中产生的涡流吸收了振荡的能量，使振荡减弱以至停振，因而产生振荡和停振两种信号，经整形放大器转换成二进制的开关信号，从而起到开、关的控制作用。 电容式接近开关的感应头是一个圆形平板电极，与振荡电路的地线形成一个分布电容，当有导体或其他介质接近感应头时，电容量增大使振荡器停振，经整形放大器输出电信号。电容式接近开关既能检测金属，又能检测非金属及液体。 接近开关按供电方式可分为直流型和交流型，按输出型式又可分为直流两线制、直流三线制、直流四线制、交流两线制和交流三线制。 - 1．两线制接近开关 两线制接近开关安装简单，接线方便；应用比较广泛，但却有残余电压和漏电流大的缺点。 - 2．直流三线式 直流三线式接近开关的输出型有NPN和PNP两种，20世纪70年代日本产品绝大多数是NPN输出，西欧各国NPN、PNP两种输出型都有。PNP输出接近开关一般应用在PLC或计算机作为控制指令较多，NPN输出接近开关用于控制直流继电器较多，在实际应用中要根据控制电路的特性进行选择其输出形式。图2-6是接近开关的类型。 图2-6 接近开关的类型 - 2.4.3 接近开关功能 - 1．检验距离 检测电梯、升降设备的停止、启动、通过位置；检测车辆的位置，防止两物体相撞检测；检测工作机械的设定位置，移动机器或部件的极限位置；检测回转体的停止位置，阀门的开或关位置；检测气缸或液压缸内的活塞移动位置。 - 2．尺寸控制 金属板冲剪的尺寸控制装置；自动选择、鉴别金属件长度；检测自动装卸时堆物高度；检测物品的长、宽、高和体积。 - 3．检测物体存在与否 检测生产包装线上有无产品包装箱；检测有无产品零件。 - 4．转速与速度控制 控制传送带的速度；控制旋转机械的转速；与各种脉冲发生器一起控制转速和转数。 - 5．计数及控制 检测生产线上流过的产品数；高速旋转轴或盘的转数计量；零部件计数。 - 6．检测异常 检测瓶盖有无；产品合格与不合格判断；检测包装盒内的金属制品缺乏与否；区分金属与非金属零件；产品有无标牌检测；起重机危险区报警；安全扶梯自动启停。 - 7．计量控制 产品或零件的自动计量；检测计量器、仪表的指针范围而控制数或流量；检测浮标控制测面高度、流量；检测不锈钢桶中的铁浮标；仪表量程上限或下限的控制；流量控制、水平面控制。 - 2.4.4 接近开关的选用 对于不同的材质的检测体和不同的检测距离，应选用不同类型的接近开关，使其在系统中具有高的性能价格比，为此在选型中应遵循以下原则： （1）当检测体为金属材料时，应选用高频振荡型接近开关，该类型接近开关对铁镍、A3钢类检测体检测最灵敏。对铝、黄铜和不锈钢类检测体，其检测灵敏度就低。 （2）当检测体为非金属材料时，如木材、纸张、塑料、玻璃和水等，应选用电容型接近开关。 （3）金属体和非金属要进行远距离检测和控制时，应选用光电型接近开关或超声波型接近开关。 （4）对于检测体为金属时，若检测灵敏度要求不高时，可选用价格低廉的磁性接近开关或霍尔式接近开关。 接近开关的实物如图2-7所示。 图2-7 接近开关的实物 - 2.5 接触器 接触器是一种接通或切断电动机或其他负载主电路的自动切换电器。它是利用电磁力使开关打开或断开的电器，适用于频繁操作、远距离控制强电电路，并具有低压释放的保护性能。接触器通常分为交流接触器和直流接触器，如图2-8所示。 1—动触点；2—静触点；3—衔铁；4—缓冲弹簧；5—电磁线圈；6—铁芯； 7—垫毡；8—触点弹簧；9—灭弧罩；10—触点压力簧片 图2-8 接触器的实物和结构图 接触器主要结构由电磁机构、触点系统、灭弧机构、回位弹簧力装置、支架与底座等组成。 接触器的工作原理（见图2-9）：当线圈得电后，衔铁被吸合，带动三对主触点闭合，接通电路，辅助触点也闭合或断开；当线圈失电后，衔铁被释放，三对主触点复位，电路断开，辅助触点也断开或闭合。 接触器有关符号如图2-10所示。 （1）接触器主触头——用于主电路（流过的电流大，需加灭弧装置）。 （2）接触器辅助触头——用于控制电路（流过的电流小，无需加灭弧装置）。 （3）接触器线圈——连接于控制电路。 图2-9 接触器的工作原理 图2-10 接触器的图形符号和文字符号 - 2.6 继电器 继电器是一种根据电量（电压、电流等）或者非电量（温度、时间、转速、压力）等信号的变化带动触点动作，来接通或断开所控制的电路或者电器，以实现自动控制和保护电路或电器设备的电器。 它具有输入电路（又称感应元件）和输出电路（又称执行元件），当感应元件的输入量（如电流、电压、频率、温度等）变化达到某一定值时，继电器动作，执行元件便接通或断开控制电路，如图2-11所示。 图2-11 继电器工作方框图 继电器接收并执行控制电路发出的指令，用低电压小电流信号，控制高电压或电流的工作设备，实现“以低控高”、“以小控大”的作用。 - 2.6.1 继电器的分类 （1）按输入信号分为电流继电器、电压继电器、功率继电器、速度继电器、压力继电器、温度继电器等。 （2）按工作原理分为电磁型继电器、感应型继电器、整流型继电器、静态型继电器、热继电器等。 （3）按用途分为测量继电器与辅助继电器。 （4）按输出形式分为有触点继电器和无触点继电器。 电磁式继电器是以电磁吸合力为驱动动力源的继电器。 电磁式继电器所配装的电磁线圈有交流和直流两种，各自构成交流电磁式继电器和直流电磁式继电器。 电磁式继电器配装不同功能的电磁线圈后可分别制成电流继电器、电压继电器和中间继电器。 电磁继电器结构如图2-12所示，其控制电动机电路图如图2-13所示。 图2-12 电磁继电器结构 图2-13 电磁继电器控制电动机电路图 当线圈两端加上一定的电压时，线圈中就会流过一定的电流，产生电磁效应，衔铁在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯，带动衔铁的动触点与常开触点吸合。 当线圈断电后，电磁的吸力也随之消失，衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置，使动触点与原来的常闭触点释放。这样吸合、释放，从而达到了在电路中的导通、切断的目的。 继电器的工作原理与接触器的一样，主要是触点容量不同，继电器触点容量较小，触头只能通过小电流，主要用于控制电路，没有灭弧装置，可在电量或非电量的作用下动作；接触器触点容量大，触头可以通过大电流，用于主回路较多，有灭弧装置，一般只能在电压作用下动作。 - 2.6.2 继电器的继电特性 图2-14 继电特性曲线 继电特性是继电器的主要特性，又称输入/输出特性。如图2-14所示，当继电器输入量x由零增至x2以前，输出量y为0，当x = x2时，继电器动作，y = y1，若x再增大，y保持不变，当x减小至x1，继电器返回，y = 0，x再减小时，y均为0。x2称为继电器动作值。欲使继电器动作，输入量x必须大于或等于此值；x1为继电器返回值，欲使继电器返回，输入量x必须小于或等于此值。 k =称为继电器的返回系数，是继电器重要参数之一，k值应该是可以调节的，不同场合要求不同k值。例如，一般要求k = 0.1～0.4，当继电器动作后，输入量波动较大不致引起误动作。而电压继电器则要求高的返回系数，k值一般在0.6以上。 继电器有两个重要参数。 （1）动作时间：指从线圈接收电信号到衔铁完全吸合所需时间。 （2）返回时间：指从线圈失电到衔铁完全释放所需时间。 一般继电器的动作、返回时间为0.05～0.15s，快速继电器则为0.005～0.05s。 - 2.6.3 几种常见类型继电器 - 1．电流继电器 电流继电器用作继电保护的测量元件，串接于被测电路中，反应被保护元件的电流变化；电流继电器线圈匝数少、导线粗、阻抗小。 电流继电器有过电流、欠电流两种类别。 （1）过电流继电器：输入电流为(70%～300%)Ie时吸合（直流）； 输入电流为(110%～400%)Ie时吸合（交流）。 （2）欠电流继电器：输入电流为(30%～65%)Ie时吸合，低至(10%～20%)Ie时释放。 正常情况下，欠电流继电器始终是吸合的，而过电流继电器始终是断开的。 - 2．电压继电器 电压继电器并接于被测电路中，是以电压为特征量的测量继电器；电压继电器线圈匝数多、导线细、阻抗大。 电压继电器有过电压、低电压两种类别。 （1）过电压继电器：输入电压为(105%～120%)Ue时吸合。 （2）低电压继电器：输入电压低至(30%～50%)Ue时释放。 正常情况下，低电压继电器始终是吸合的，而过电压继电器始终是断开的。 - 3．中间继电器 中间继电器在控制电路中，有时为了增加触点的数量或增大触点的控制容量，需要使用中间继电器；触点数量多、容量大，以扩展前级继电器触点或触点负载容量，起到中间放大的作用。 - 4．时间继电器 时间继电器作为一种辅助继电器，在接收到动作（释放）信号后不是立即动作，而是经过固定的时间才改变其输出状态。 时间继电器延时方式有两种。 （1）通电延时：接收输入信号后延时一定的时间，输出信号才发生变化，当输入信号消失后，输出瞬时复原。 （2）断电延时：接收输入信号时，瞬时产生相应的输出信号，当输入信号消失后，延时一定的时间，输出才复原。 - 5．热继电器 热继电器通常应用在电动机保护场合。 热继电器利用电流的热效应原理，当其测量元件被加热到一定程度时动作，在出现电动机不能承受的过载时切断电源，为电动机提供过载保护。 热继电器能够根据过载电流的大小自动调整动作时间，具有反时限保护特性，过载电流越大，动作时间越短。 - 2.6.4 继电器应用实例 - 1．电动机的点动控制（见图2-15） 合上开关Q，按下启动按钮SB2，KM线圈通电，松开启动按钮SB2，KM线圈断电，电动机停止工作。 问题一： 如何能使电动机既可以点动又可以连续工作呢？我们只需要修改下控制电路，如图2-16所示。 图2-15 电动机的点动控制 图2-16 既能连续工作又能点动的控制电路 在这里，按下连续工作启动按钮SB2，KM得电吸合并自保，电动机连续运转。 点动按钮SB3有如下作用： （1）使接触器线圈KM通电。 （2）使线圈KM不能自锁。 （3）电动机实现点动控制。 点动时，按下SB3，电机运转，自锁触点不起作用。 问题二： 如何实现两地同时控制一台电动机？ 我们只需要两启动按钮并联，两停止按钮串联，如图2-17所示。 图2-17 甲乙两地同时控制一台电动机的电路图 - 2．电动机的顺序控制 在实际生产生活中，一些情况下需要多台电动机有顺序地启动。如锅炉房控制柜的引风电动机和鼓风电动机，引风电动机不开时，鼓风电动机就不能工作；当引风电动机工作时，鼓风电动机可以工作。 在井下皮带运输中，前一部皮带不开，后一部就不能开，否则，将会出现堆煤现象。 问题三： 如何实现电动机的顺序启动控制呢？如图2-18所示。 1）控制顺序 M1启动后M2才能启动。M2不能单独启动，但能单独停止。锅炉房的引风电动机与鼓风电动机就是这种情况。 2）启动过程 按下SB1，M1转动，再按下SB2，M2转动。 问题四： 如果M1启动后M2才能启动。M2既不能单独启动，也不能单独停止，该如何实现？如图2-19所示。 图2-18 电动机的顺序控制 图2-19 电动机的顺序控制 |  |

南阳师范学院课时教学计划

| 章节 |  | 第3章 |  | 课题 |  | PLC控制基础 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划课时数 |  |  | 2 |  | 授课班级 |  | 2015级自动化&机械电子 |
| 教学目的 | （1）理解PLC的基本组成。 （2）理解各个部分的作用。 （3）理解和掌握PLC控制原理。 |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 | PLC控制原理 |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 | PLC控制原理 |  |  |  |  |  |  |
| 教学方法和手段 | 结合多媒体的理论讲解 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |